|  | Nhập Môn Mạng Máy Tính UIT Thời gian làm bài: 100 phút (Không kể thời gian giao đề) ------------------------- |
| --- | --- |

Họ tên thí sinh: .................................................................

Số báo danh: ......................................................................

Câu 1. Tầng nào dưới đây không thuộc mô hình TCP/IP

A. Tầng Applicaton	     B. Tầng Session

C. Tầng Link	     D. Tầng Network

Đáp án đúng: B

Câu 2. Đơn vị dữ liệu theo các tầng trong mô hình TCP/IP

A. Data ,Packet ,Segment , Bit, Frame	     B. Data ,Packet ,Segment , Frame , Bit

C. Data ,Segment,Packet,Frame,Bit	     D. Data ,Segment,Packet Bit,Frame

Đáp án đúng: C

Câu 3. :Thứ tự đúng từ trên xuống dưới trong mô hình OSI là:

A. Application – Transport – Sesstion – Presentation – Network – Physical – Data Link

B. Application – Presentation – Session – Transport – Network – Data Link - Physical

C. Application – Session – Presentation – Transport – Network – Data Link – Physical

D. Application – Presentation – Session – Transport – Internet – Data Link – Physical

Đáp án đúng: B

Câu 4. TCP và UDP hoạt động ở tầng nào các chồng giao thức?

A. Tầng vận chuyển	     B. Tầng mạng

C. Tầng liên kết	     D. Tầng Ứng Dụng

Đáp án đúng: A

Câu 5. Mô hình OSI có bao nhiêu lớp

A. 5	     B. 6	     C. 7	     D. 8

Đáp án đúng: C

Câu 6. Thứ tự đúng từ trên xuống dưới trong mô hình chồng giao thức Internet phân tầng

A. Application – Transport – Network – Physical – Link

B. Physical – Link – Network – Transport - Application

C. Application – Network – Transport – Link - Physical

D. Application – Transport – Network – Link – Physical

Đáp án đúng: D

Câu 7. Quá trình một thông diệp (message) được đưa qua các tầng (layer) và được thêm các thông tin điểu khiển vào đầu (header) trong hoạt động của thiết bị mạng được gọi là gì ?

A. Compress	     B. Encapsulation

C. De-Encapsulation	     D. Header-Adding

Đáp án đúng: B

Câu 8. Khi gói dữ liệu di chuyển từ lớp cao xuống  lớp thấp hơn thì các header được

A. Loại bỏ dần	     B. Thêm vào dần

C. Sắp xếp lại	     D. Đổi vị trí

Đáp án đúng: B

Câu 9. Khi gói dữ liệu di chuyển từ lớp thấp lên lớp cao hơn thì các header được

A. Loại bỏ dần	     B. Thêm vào dần

C. Sắp xếp lại	     D. Đổi vị trí

Đáp án đúng: A

Câu 10. Các đơn vị dữ liệu giao thức trong mô hình OSI được gọi là:

A. UDP	     B. PDU	     C. OSI	     D. Packet

Đáp án đúng: B

Câu 11. Giao thức nào thuộc tầng Application?

A. TCP	     B. HTTP	     C. NFS	     D. IP

Đáp án đúng: B

Câu 12. Chọn lớp OSI nào sau đây không tồn tại?

A. Internet	     B. Network	     C. Session	     D. Data Link

Đáp án đúng: A

Câu 13. : Một gói tin có độ dài L=30000 bits được truyền trên đường liên kết giữa 2 router có tốc độ truyền R=10Mbps, khoảng cách giữa 2 Router d=300km và tốc độ lan truyền là s=3.108m/s. Để giảm độ trễ đầu cuối đi một nữa (dnew=d2) có thể điều chỉnh tốc độ truyền Rnew  như thế nào ?(Bỏ qua độ trễ xử lí và độ trễ xếp hàng )

A. Rnew=3R	     B. Rnew=2R

C. Rnew=R	     D. Rnew=R+R/2

Đáp án đúng: A

Câu 14. :Trong RDT 3.0, chuyện gì sẽ xảy ra khi bên gửi không nhận được ACK của bên nhận?

A. Bên gửi tự phát hiện lỗi và gửi lại gói tin sau khi thời gian chờ hết hạn

B. Bên gửi sẽ dừng quá trình truyền dữ liệu cho bên nhận

C. Bên gửi gửi ACK trùng lặp cho bên nhận để báo hiệu về lỗi phát sinh

D. Bên gửi gửi NAK cho bên nhận để báo hiệu về lỗi phát sinh

Đáp án đúng: A

Câu 15. Thứ tự đúng từ trên xuống dưới trong mô hình OSI là :

A. Application – Session – Presentation – Transport – Network – Data Link – Physical

B. Application – Presentation – Session – Transport – Network – Data Link - Physical

C. Application – Presentation – Session – Transport – Internet – Data Link - Physical

D. Application – Transport – Sesstion – Presentation – Network – Physical – Data Link

Đáp án đúng: B

Câu 16. Giao thức nào dưới đây sử dụng UDP và cung cấp dịch vụ phân giải tên miền?

A. HTTP	     B. DNS	     C. SMTP	     D. DHCP

Đáp án đúng: B

Câu 17. Trong giao thức truyền dữ liệu tin cậy (RDT), giao thức nào được xử lí trong trường hợp mất gói tin ACK?

A. Không thể xử lí được việc mất gói tin ACK:

B. RDT  2.1.

C. RDT 2.2

D. RDT 3.0

Đáp án đúng: D

Câu 18. TCP và UDP hoạt động ở tầng nào các chồng giao thức?

A. Tầng Liên Kết	     B. Tầng Vận Chuyển

C. Tầng Ứng dụng	     D. Tầng Mạng

Đáp án đúng: B

Câu 19. : Giao thức nào được sử dụng để gửi và nhận email qua Internet?

A. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	     B. FTP (File Transfer Protocol)

C. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)	     D. UDP (User Datagram Protocol)

Đáp án đúng: A

Câu 20. Trong giao thức RDT, phiên bản nào thực hiện gửi lại gói tin nếu không nhận được gói ACK sau thời gian chờ của nó?

A. RDT 3.0	     B. RDT 2.2	     C. RDT 2.1	     D. RDT 1.0

Đáp án đúng: A

Câu 21. :Trong mô hình OSI, tầng nào thực hiện đa multiplexing và đa địa chỉ?

A. Tầng Vận Chuyển	     B. Tầng Liên Kết Dữ liệu

C. Tầng Mạng	     D. Tầng Ứng dụng

Đáp án đúng: A

Câu 22. : Cho một phiên làm việc SMTP ,hãy sắp xếp trình tự giao tiếp đúng ở phía cilent

A. HELO, MAIL FROM, DATA, RCPT TO, QUIT	     B. HELO, DATA, MAIL FROM, QUIT, RCPT TO

C. HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, QUIT	     D. HELO, RCPT TO, DATA, QUIT, MAIL FROM

Đáp án đúng: C

Câu 23. UDP là giao thức của tầng nào trong mô hình OSI?

A. Tầng Network	     B. Tầng Session

C. Tầng Presentation	     D. Tầng Transport

Đáp án đúng: D

Câu 24. : Định danh của một socket bao gồm

A. IP address và User id	     B. IP address và Portnumber

C. IP address	     D. IP address và Mac address

Đáp án đúng: B

Câu 25. Giao thức RDT nào có khả năng xử lý trường hợp mất gói tin dữ liệu?

A. RDT 1.0	     B. RDT 2.0	     C. RDT 2.1	     D. RDT 3.0

Đáp án đúng: D

Câu 26. Tổng độ dài của header của gói tin UDP là bao nhiêu byte?

A. 16	     B. 64	     C. 32	     D. 8

Đáp án đúng: D

Câu 27. Các giao thức tại Tầng Vận Chuyển Không cung cấp dịch vụ nào sau đây

A. Checksum	     B. Đảm bảo độ trễ

C. DeMultiplexing tại bên nhận	     D. Multiplexing tại bên gửi

Đáp án đúng: B

Câu 28. Lớp OSI nào chịu trách nhiệm thiết lập, duy trì và kết thúc phiên ?

A. Data Link	     B. Session

C. Presentation	     D. Transport

Đáp án đúng: B

Câu 29. UDP phù hợp với ứng dụng nào sau đây nhất?

A. Streaming video	     B. Ứng dụng email

C. Chuyển tiền qua Internet Banking	     D. Những ứng dụng cần độ tin cậy cao

Đáp án đúng: A

Câu 30. Trong gói tin UDP, thông tin về cổng nguồn và đích nằm ở phần nào?

A. Payload	     B. Footer	     C. Header	     D. Checksum

Đáp án đúng: C

Câu 31. Chọn lớp OSI nào sau đây không tồn tại?

A. Data Link	     B. Network	     C. Session	     D. Internet

Đáp án đúng: D

Câu 32. Cho thông điệp HTTP GET sau đây:

GET /page/1 HTTP/1.1

Host: api.example.net

URL của đối tượng được yêu cầu là gì?

A. /page/1	     B. page/1

C. api.example.net/page/1	     D. api.example.net

Đáp án đúng: C

Câu 33. : Hãy xác đinh URL của đối tượng (Objeet) trong thông điệp HTTP GET ở hình bên đưới

T /favicon.ico HTTP/1.1\rln st: thuvien.uit.edu.vn rn

connection2: keep-alive\r\n

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Safari/537.36|r\n accept:image/webp,image/apng.image/svg+xml,imae/*,*/*;q=0.8|r\n

ferer: http://thuvien.uit.edu.vn/rin cept

Encoding: gzip, deflatelrin

acept-Language: vi-VN, vi; q=0.9\r\n

cookie:_ga=GA1.3.1446413362.1665909881;ASP.NET_SessionId=3qvtcqpxkajm5rpqscnr3ktn|rn

A. http://thuvien.uit.edu.vn/	     B. thuvien.uit.edu.vn/

C. /favicon.ico	     D. thuvien.uit.edu.vn/favicon.ico

Đáp án đúng: D

Câu 34. Trong hoạt động go back N, phía gửi phát đồng thời 5 gói 0,1,2,3,4.Phía nhận thu chính xác 5 gói và trả về 5 ACK nhưng phía gửi chỉ nhận được ACK(0),ACK(1),ACK(4). Tiếp theo phía gửi sẽ phát ?

A. Phát gói 5,6,7 và chớ hết thời gian để phát lại gói 2,3

B. Chờ hết thời gian để phát lại gói 2,3

C. Phát gói 5,6 và chờ hết thời gian để phát lại gói 2,3,4

D. Phát gói 5,6,7,8,9

Đáp án đúng: A

Câu 35. Giao thức HTTP được sử dụng để làm gì trong môi trường web?

A. Hiển thị trang web	     B. Điều khiển thiết bị

C. Truyền dữ liệu	     D. Chuyển file

Đáp án đúng: A

Câu 36. Một trong những ưu điểm của UDP so với TCP là gì?

A. Xác nhận dữ liệu	     B. Tốc độ truyền nhanh hơn

C. Hỗ trợ kiểm soát lưu lượng	     D. Mạnh mẽ hơn

Đáp án đúng: B

Câu 37. SMTP sử dụng cổng số bao nhiêu

A. 143	     B. 25	     C. 80	     D. 225

Đáp án đúng: B

Câu 38. Các đơn vị dữ liệu giao thức trong mô hình OSI được gọi là:

A. UDP	     B. OSI	     C. PDU	     D. Packet

Đáp án đúng: C

Câu 39. Quá trình một thông diệp (message) được đưa qua các tầng (layer) và được thêm các thông tin điểu khiển vào đầu (header) trong hoạt động của thiết bị mạng được gọi là gì ?

A. De-Encapsulation.	     B. Encapsulation

C. Compress	     D. Header-Adding

Đáp án đúng: B

Câu 40. Hãy chọn đáp án đúng khi mô tả về Cookie:

A. Là một chuỗi kí tự trong dòng địa chỉ web	     B. Là một tập tin lưu trên server

C. Là một tập tin lưu ở Client	     D. Là một tập tin.XML

Đáp án đúng: C

Câu 41. Thời gian trễ do truyền (transmission delay) của một gói có độ dài 2000 bytes truyền qua liên kết có tốc độ truyền 2 Mbps?

A. 5s	     B. 1000ms	     C. 1ms	     D. 8ms

Đáp án đúng: D

Câu 42. Đường truyền từ host X tới host Y phải đi qua 3 đoạn ứng với các liên kết Link1, Link2, Link3

Biết tốc độ các đường liên kết lần lượt 1 Mbps, 2 Mbps, 3 Mbps. Hỏi thông lượng đầu cuối là bao nhiêu?

A. 1 Mbps	     B. 2 Mbps	     C. 3 Mbps	     D. 6 Mbps

Đáp án đúng: A

Câu 43. Alice thực hiện truy cập vào một trang web 4 lần và các mã trạng thái lần lượt nhận được là 200, 304, 404, 502. Số lần Alice xem nội dung trang web thành công ?

A. 1 lần	     B. 2 lần	     C. 3 lần	     D. 4 lần

Đáp án đúng: B

Câu 44. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:

A. HTTP: UDP, Port 80	     B. SMTP: TCP, Port 110

C. FTP: TCP, Port 21	     D. Tất cả đều ĐÚNG

Đáp án đúng: C

Câu 45. Mô tả nào sau đây SAI về giao thức IMAP

A. Là giao thức cho phép gửi mail	     B. Sử dụng cổng 143

C. Hoạt động dựa trên TCP	     D. Là Internet Mail Access Protocol

Đáp án đúng: D

Câu 46. Mục đích của số port trong header của TCP và UDP là gì?

A. Bắt đầu quá trình bắt tay 3 bước

B. Tập hợp các segment cho đúng thứ tự

C. Xác định số lượng segment có thể được gửi đi cùng lúc mà không cần ACK

D. Xác định tiến trình đang gửi/nhận dữ liệu

Đáp án đúng: D

Câu 47. Tính checksum của 2 chuỗi 16 bit sau: 10101100 01010001 và 01001001 11001100

A. 00001001 11100010	     B. 01001001 11100010

C. 00001001 11110010	     D. 00011001 11100010

Đáp án đúng: A

Câu 48. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:

A. FTP: TCP Port 22	     B. Telnet: UDP Port 23

C. DNS: TCP Port 50	     D. SMTP: TCP Port 25

Đáp án đúng: D

Câu 49. Phát biểu nào dưới  đây là SAI đối với kết nối HTTP Không bền vững

A. HTTP không bền vững cần 2RTTs cho mỗi đối tượng kết nối được gửi đi

B. Muốn gửi một đối tượng phải mở một kết nối TCP , sau đó kết nối sẽ bị đóng

C. Có thể gửi nhiều đối tượng trên một kết nối

D. Tải nhiều đối tượng sẽ yêu cầu nhiều kết nối

Đáp án đúng: C

Câu 50. : Cho một phiên làm việc SMTP ,hãy sắp xếp trình tự giao tiếp đúng ở phía cilent

A. HELO, MAIL FROM, DATA, RCPT TO, QUIT	     B. HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, QUIT

C. HELO, DATA, MAIL FROM, QUIT, RCPT TO	     D. HELO, RCPT TO, DATA, QUIT, MAIL FROM

Đáp án đúng: B

Câu 51.

Ở bước 6 những giao thức nào có thể được sử dụng

A. SMTP	     B. IMAP

C. Cả A và B đều sao	     D. Cả A và B đều đúng

Đáp án đúng: B

Câu 52.

Ở bước 2 trong sơ đồ giao thức nào được sử dụng

A. TCP	     B. IMAP	     C. POP3	     D. SMTP

Đáp án đúng: D

Câu 53. Chọn phát biểu đúng về HTTP bền vững:

A. HTTP bền vững yêu cầu một kết nối TCP mới cho mỗi đối tượng được tải.

B. HTTP bền vững giữ cho kết nối TCP giữa client và server được bảo lưu cho nhiều đối tượng.

C. HTTP bền vững tăng số lượng RTTs so với HTTP không bền vững.

D. Khi server gửi một đối tượng qua kết nối, kết nối TCP tắt ngay lập tức.

Đáp án đúng: B

Câu 54. Phát biểu nào sau đây là sai về kết nối HTTP không bền vững?

A. Mỗi yêu cầu/phiên phản hồi yêu cầu một kết nối TCP mới.

B. HTTP không bền vững không đòi hỏi hai chuyến đi-đến (2RTTs) cho mỗi đối tượng.

C. HTTP không bền vững chậm hơn HTTP bền vững.

D. Việc gửi nhiều đối tượng yêu cầu nhiều kết nối TCP.

Đáp án đúng: B

Câu 55. Khi nào kết nối TCP của HTTP không bền vững sẽ được đóng?

A. Khi client nhận được tất cả các đối tượng mà nó yêu cầu.

B. Khi server gửi tất cả các đối tượng mà nó có.

C. Ngay sau khi một đối tượng duy nhất đã được gửi qua kết nối.

D. Khi không có bất kỳ truy vấn nào từ client.

Đáp án đúng: C

Câu 56. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về HTTP bền vững?

A. Một kết nối TCP có thể được sử dụng để gửi và nhận nhiều đối tượng.

B. HTTP bền vững không yêu cầu bất kỳ RTTs trong quá trình tải đối tượng.

C. HTTP bền vững giảm thiểu số lần RTTs.

D. Kết nối TCP chỉ được đóng khi client hoặc server quyết định ngắt kết nối.

Đáp án đúng: B

Câu 57. SMTP sử dụng cổng số bao nhiêu

A. 80	     B. 25	     C. 143	     D. 225

Đáp án đúng: B

Câu 58. Giao thức RDT nào cung cấp dịch vụ giao hàng tin cậy?

A. RDT 1.0	     B. RDT 2.1	     C. RDT 2.2	     D. RDT 3.0

Đáp án đúng: D

Câu 59.

Hãy ghép các nhiệm vụ tương ứng từng giao thức dưới đây:

A. a2, b3, c6, d5, e1, f4	     B. a2, b3, c5, d6, e1, f4

C. a2, b4, c6, d5, e1, f3	     D. a1, b3, c6, d5, e2, f4

Đáp án đúng: C

Câu 60. Trong quá trình truyền thông điệp thư điện tử với giao thức SMTP, thông điệp cần phải ở dạng:

Chọn câu trả lời chính xác nhất:

A. Dạng nào cũng được chấp nhận	     B. Ký tự chữ cái và các ký số

C. Mã ASCII 7 bit	     D. Mã ASCII 8 bit

Đáp án đúng: C

Câu 61. Client gửi một thông điệp HTTP request đến server với trường If-modified-since trongheader. Giả sử đối tượng trong server không có bất kỳ sự thay đổi nào kể từ thời điểmsau cùng khi client lấy đối tượng thì server sẽ gởi lại một thông điệp đáp ứng với status code có giá trị là gì?

A. 304	     B. 404	     C. 200	     D. 301

Đáp án đúng: A

Câu 62. Phát biểu nào sau đây đúng về giao thức HTTP?

A. Phiên bản của giao thức luôn được đặt trong tất cả thông điệp, tất cả các tiêu đề đềudưới dạng text

B. Tất cả các tiêu đề đều dưới dạng text,tất cả dữ liệu đều truyền dưới dạng văn bản(text)

C. Tất cả dữ liệu đều truyền dưới dạng văn bản (text)

D. Phiên bản của giao thức luôn được đặt trong tất cả thông điệp,tất cả dữ liệu đềutruyền dưới dạng văn bản (text)

Đáp án đúng: A

Câu 63. Mã 404 trong thông điệp trả lời từ Web server về trình duyệt có ý nghĩa là gì?

A. Server không hiểu yêu cầu của client	     B. Đối tượng client yêu cầu không có

C. Không tìm thấy Server	     D. Yêu cầu của Client không hợp lệ

Đáp án đúng: B

Câu 64. Resource record trong DNS với type là MX dùng để làm gì?

A. Định chuyển gói tin	     B. Dùng cho LAN backup

C. Dùng cho dịch vụ FTP	     D. Dùng cho dịch vụ chuyển mail

Đáp án đúng: D

Câu 65. Cho mô hình truyền thông của HTTP, trong đó server phản hồi một HTTP response cho client như sau:

HTTP/1.1 404 Not Found

Date: Thu, 13 Oct 2016 06:29:17 +0000

Server: Apache/2.2.3 (CentOS)

Content-Length: 530

Connection: Close

Content-type: text/html

Phát biểu nào sau đây là SAI?

A. Server đang sử dụng HTTP phiên bản 1.1

B. Web server được sử dụng là Apache/2.2.3

C. Server trả về thành công một trang Web

D. Server trả về một nội dung có chiều dài là 530 bytes

Đáp án đúng: C

Câu 66. Hãy chọn phát biểu SAI:

A. HTTP 1.0 sử dụng HTTP không bền vững, HTTP 1.1 sử dụng HTTP bền vững

B. HTTP là giao thức phi trạng thái (stateless)

C. HTTP 1.0 sử dụng HTTP bền vững, HTTP 1.1 sử dụng HTTP không bền vững

D. HTTP 1.0 sử dụng HTTP không bền vững, HTTP 1.1 sử dụng HTTP bền vững,HTTP là giao thức phi trạng thái (stateless)

Đáp án đúng: C

Câu 67. Thời gian đáp ứng khi một trình duyệt yêu cầu một đối tượng trên Web server nếu HTTP không bền vững là bao nhiêu?

A. RTT+ thời gian truyền tập tin	     B. 2RTT+ thời gian truyền tập tin

C. 3RTT+ thời gian truyền tập tin	     D. nRTT+ thời gian truyền tập tin

Đáp án đúng: B

Câu 68. Để giảm lưu lượng trên đường liên kết truy cập ra Internet của một tổ chức, người ta thường dùng:

A. Proxy	     B. Cookies

C. Web caching	     D. Load Balancing

Đáp án đúng: C

Câu 69. Cho một thông điệp HTTP GET như sau. Hãy xác định URL được yêu cầu bởi trình duyệt.

GET /cs453/index.html HTTP/1.1<cr><lf>Host: gaia.cs.umass.edu<cr><lf>UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows;U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.2)Gecko/20040804 Netscape/7.2 (ax) <cr><lf>Accept:ext/xml, application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5<cr><lf>Accept-Language:en-us,en;q=0.5<cr><lf>Accept-Encoding: zip,deflate<cr><lf>Accept-Charset:ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7<cr><lf>Keep-Alive:300<cr><lf>Connection:keep-alive<cr><lf><cr><lf>

A. http://gaia.cs.umass.edu

B. http://gaia.cs.umass.edu/cs453/index.html

C. http://gaia.cs.umass.edu/Gecko/20040804Netscape/7.2/cs453/index.html

D. http://gaia.cs.umass.edu/cs453/index.html/Gecko/20040804Netscape/7.2

Đáp án đúng: B

Câu 70. Trình duyệt đang sử dụng phiên bản HTTP nào?

GET /cs453/index.html HTTP/1.1<cr><lf>Host: gaia.cs.umass.edu<cr><lf>UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows;U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.2)Gecko/20040804 Netscape/7.2 (ax) <cr><lf>Accept:ext/xml, application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5<cr><lf>Accept-Language:en-us,en;q=0.5<cr><lf>Accept-Encoding: zip,deflate<cr><lf>Accept-Charset:ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7<cr><lf>Keep-Alive:300<cr><lf>Connection:keep-alive<cr><lf><cr><lf>

A. 5.0	     B. 1.1	     C. 7.2	     D. 1.0

Đáp án đúng: B

Câu 71. Kiểu kết nối mà trình duyệt yêu cầu là?

GET /cs453/index.html HTTP/1.1<cr><lf>Host: gaia.cs.umass.edu<cr><lf>UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows;U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.2)Gecko/20040804 Netscape/7.2 (ax) <cr><lf>Accept:ext/xml, application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5<cr><lf>Accept-Language:en-us,en;q=0.5<cr><lf>Accept-Encoding: zip,deflate<cr><lf>Accept-Charset:ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7<cr><lf>Keep-Alive:300<cr><lf>Connection:keep-alive<cr><lf><cr><lf>

A. Kết nối bền vững

B. Kết nối không bền vững

C. Kết nối không bền vững và kết nối bền vững

D. Không đề cập

Đáp án đúng: B

Câu 72. 7 bytes đầu tiên trang web trả về cho trình duyệt là?

HTTP/1.1 200 OK<cr><lf>Date: Tue, 22 June 2015 12:39:45GMT..Server:Apache/2.0.52 (Fedora) <cr><lf>Last-Modified: Tue, 1 June 2014 18:27:46GMT<cr><lf>ETag: "526c3-f22-88a4c80"<cr><lf>Accept-Ranges:bytes<cr><lf>Content-Length: 8347<cr><lf>Keep-Alive:timeout=max=100<cr><lf>Connection: KeepAlive<cr><lf>Content-Type:text/html; charset=ISO-88591<cr><lf><cr><lf><!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en"><lf><html><lf><head><lf><meta httpequiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"><lf><metaname="GENERATOR" content="Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0; U)Netscape]"><lf><title>Test page</title><lf></head><lf> ……

A. <!docty	     B. <meta	     C. HTTP/1	     D. text/ht

Đáp án đúng: A

Câu 73. Chọn câu phát biểu SAI:

HTTP/1.1 200 OK<cr><lf>Date: Tue, 22 June 2015 12:39:45GMT..Server:Apache/2.0.52 (Fedora) <cr><lf>Last-Modified: Tue, 1 June 2014 18:27:46GMT<cr><lf>ETag: "526c3-f22-88a4c80"<cr><lf>Accept-Ranges: bytes<cr><lf>Content-Length: 8347<cr><lf>Keep-Alive:timeout=max=100<cr><lf>Connection: KeepAlive<cr><lf>Content-Type:text/html; charset=ISO-88591<cr><lf><cr><lf><!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en"><lf><html><lf><head><lf><meta httpequiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"><lf><metaname="GENERATOR" content="Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0; U)Netscape]"><lf><title>Test page</title><lf></head><lf> ……

A. Server trả về cho trình duyệt tổng cộng 8327 bytes

B. Server đồng ý cho một kết nối bền vững

C. Thời gian Server trả thông tin về cho trình duyệt là: Tue, 22 June 2015 12:39:45GMT

D. HTTP 1.1 là phiên bản cao nhất mà Server hỗ trợ

Đáp án đúng: A

Câu 74. Ghép số TCP port hoặc UDP port tương ứng với ứng dụng sau đây

1. HTTP, 2. DNS, 3. FTP, 4. SMTP

a. 25, b. 21, c. 80, d. 53

A. 1c, 2a, 3b, 4d	     B. 1c, 2a, 3d, 4b

C. 1c, 2d, 3b, 4a	     D. 1c, 2b, 3a, 4d

Đáp án đúng: C

Câu 75. Trong quá trình phân giải tên miền, việc đẩy trách nhiệm phân giải tên cho máy chủtên miền được hỏi gọi là?

A. Truy vấn đệ quy	     B. Truy vấn tuần tự

C. Truy vấn tương tác	     D. Truy vấn liên tục

Đáp án đúng: A

Câu 76. Client X gửi một yêu cầu HTTP không bền vững đến server Y để xem một bức ảnh có dung lượng 1 KBytes, biết khoảng cách giữa X và Y là 1000km, băng thông = 17Mb/s, tốc độ lan truyền = 2,7x108 m/s. RTT= 0.00041s. Tổng thời gian phản hồi của server Y là:

A. 5ms	     B. 4ms	     C. 3ms	     D. 2ms

Đáp án đúng: A

Câu 77. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về DNS records:

A. Có 4 dạng cơ bản: A, NS, CNAME và MX

B. Mỗi dạng đều có các thuộc tính sau: name, value, type và ttl

C. Loại A: có name = tên máy chủ (hostname), value = địa chỉ IP của máy chủ

D. Tất cả đều đúng

Đáp án đúng: D

Câu 78.

xem hình mô tả hoạt động của Lặp lại có lựa chọn (Selective repeat) dưới đây, sauthời gian timeout, bên gửi sẽ hành động ?

A. Chỉ gởi lại pkt2	     B. Gởi lại pkt1, pkt2, pkt3, pkt4

C. Gởi lại pkt0, pkt1, pkt2, pkt3	     D. Gởi lại pkt2, pkt3, pkt4, pkt5

Đáp án đúng: A

Câu 79. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là SAI?

A. SMTP: TCP Port 25	     B. DNS: UDP Port 53

C. HTTP: UDP Port 80	     D. FTP: TCP Port 21

Đáp án đúng: C

Câu 80.

Xem hình và cho biết đây là trường hợp nào của rdt 3.0?

A. Không mất mát	     B. Timeout/delayed ACK

C. Mất ACK	     D. Mất gói

Đáp án đúng: D

Câu 81. Trong giao thức truyền dữ liệu tin cậy (rdt), giao thức nào sau đây xử lý được trường hợp mất gói tin ACK?

A. rdt2.1	     B. rdt2.2

C. rdt3.0	     D. Không thể xử lý được việc mất gói tin ACK

Đáp án đúng: C

Câu 82. Trong RDT 3.0, chuyện gì sẽ xảy ra khi bên gửi không nhận được ACK của bênnhận?

A. Bên gửi gửi ACK trùng lặp cho bên nhận để báo hiệu về lỗi phát sinh

B. Bên gửi tự phát hiện lỗi và gửi lại gói tin sau khi thời gian chờ hết hạn

C. Bên gửi gửi NAK cho bên nhận để báo hiệu về lỗi phát sinh

D. Bên gửi sẽ dừng quá trình truyền dữ liệu cho bên nhận

Đáp án đúng: B

Câu 83.

Xem hình mô tả hoạt động của Go-back-N dưới đây, sau thời gian timeout, bên gửi sẽhành động như thế nào?

A. Chỉ gởi lại pkt2	     B. Gởi lại pkt0, pkt1, pkt2, pkt3

C. Gởi lại pkt1, pkt2, pkt3, pkt4	     D. Gởi lại pkt2, pkt3, pkt4, pkt5

Đáp án đúng: D

Câu 84.

Xem hình mô tả hoạt động của Lặp lại có lựa chọn (Selective repeat) dưới đây, sauthời gian timeout, bên gửi sẽ hành động ?

A. Chỉ gởi lại pkt2	     B. Gởi lại pkt1, pkt2, pkt3, pkt4

C. Gởi lại pkt0, pkt1, pkt2, pkt3	     D. Gởi lại pkt2, pkt3, pkt4, pkt5

Đáp án đúng: A

Câu 85. Lượng dữ liệu lớn nhất mà một segment có thể chứa được giới hạn bởi thông số nào sau đây?

A. Băng thông tối đa	     B. MTU (Maximum Transmission Unit)

C. MSS (Maximum Segment Size)	     D. Băng thông tối đa và MTU

Đáp án đúng: C

Câu 86.

Hình dưới đây là header của giao thức nào?

A. TCP	     B. UDP	     C. IP	     D. ICMP

Đáp án đúng: B

Câu 87. Trong header của UDP, trường length là độ dài của thành phần nào sau đây?

A. Cả segment UDP

B. Chỉ phần đầu header của UDP

C. Chỉ phần dữ liệu (payload)

D. Trong header của UDP không có trường length

Đáp án đúng: A

Câu 88. Tính checksum của 2 chuỗi 16 bit sau:

10101100 01010001

01001001 11001100

A. 00001001 11100010	     B. 01001001 11100010

C. 00001001 11110010	     D. 00011001 11100010

Đáp án đúng: A

Câu 89. Tại sao phải dùng Web Caching

A. Giảm thời gian đáp ứng cho yêu cầu của Client

B. Giảm lưu lượng trên đường link truy cập của 1 tổ chức

C. Cho phép những nhà cung cấp nội dung “nghèo nàn” được cung cấp nội dung đó 1 cách hiệu quả.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án đúng: D

Câu 90. Ứng dụng nào sau đây không sử dụng giao thức UDP?

A. DNS	     B. Các ứng dụng đa phương tiện

C. SNMP	     D. Các ứng dụng truyền nhận tin cậy

Đáp án đúng: D

Câu 91. phản hồi nào cho biết client đang yêu cầu một thông điệp không tồn tại trên máy chủ?

A. 200 OK	     B. 400 Bad Request

C. 301 Moved Permanently	     D. 404 Not Found

Đáp án đúng: D

----HẾT---